1. 纠正影像技术要求

对检验合格后的原始影像进行纠正融合镶嵌等处理，按项目实际要求范围裁剪后提交16位四波段融合影像（即*F.img）和按县级行政区范围镶嵌真彩色融合影像成果。影像成果按照项目要求进行纠正处理，影像精度符合其技术参数指标，且需进行严格的接边处理。项目成果通过省级（含）以上的法定检验检测机构检验合格，并出具质检报告。

16位四波段融合影像是指利用全色波段和多光谱波段中的可见光波段采用真彩色合成方案融合，不需降位处理和增强处理的数字正射影像成果，为RGBN彩色模式，采用单波段16位，RGBN 4波段共64位。

按项目实际要求范围镶嵌真彩色融合数据成果是将检验合格后的单景真彩色融合数据成果进行镶嵌处理后，按项目实际要求范围裁剪后的数据成果。

1.1 数学基础

（1）平面坐标系：2000 国家大地坐标系，投影方式为高斯-克吕格投影，分带方式为3°分带，水平方向坐标前加投影带号（具体投影带号要求见附录）。

（2）高程基准：1985 国家高程基准。

1.2 处理要求

1）全色波段影像正射纠正

（1）利用第三次全国国土调查初始影像数据作为控制源，对全色影像进行配准控制纠正；

（2）参与外参数解算的控制点在整景影像上应均匀分布；

（3）当景与景之间有一定重叠范围时，在影像重叠区域选取一定数量的共用控制点，以提高影像接边的精度；

（4）纠正过程中不得对影像的灰度和反差进行拉伸，不改变像素位数；

（5）纠正后的正射影像有效数据范围内没有漏洞区。

2）多光谱卫星影像与全色波段影像配准纠正

（1）多光谱波段影像与全色波段影像的配准纠正以纠正好的全色波段影像为控制基础，选取同名点对多光谱波段影像进行纠正。纠正模型的选取以及DEM数据选择与对应的全色波段一致；

（2）为了保证融合效果，配准纠正的控制点残差中误差原则上应不超过1个像素。纠正后应进行多光谱波段影像和全色波段影像的套合检查，两景影像之间的配准精度不得大于1个像素（相对多光谱波段影像），不能有重影。如达不到配准精度要求，应增加控制点重新纠正；

（3）纠正后影像的光谱信息和像素位数与原始影像保持一致；

（4）纠正后多光谱正射影像投影信息和其对应全色影像保持一致。

3）影像融合

（1）只对同轨同时相全色影像和多光谱影像进行融合；

（2）融合影像数据源必须是经过正射纠正的数据，二者之间配准的精度不得大于1个多光谱波段影像像素；

（3）融合后影像色彩自然，层次丰富，反差适中，影像纹理清晰，无影像发虚和重影现象，融合后能明显提高地物解译的信息量；

（4）融合后的影像分辨率与全色波段影像分辨率保持一致。

4）图像增强处理

（1）增强方法：去薄雾处理，降低多光谱影像和全色影像因薄雾造成的模糊程度；采用滤波和直方图拉伸的方法，对影像的对比度和色彩饱和度进行调整；锐化处理，在不影响图像专题信息的前提下，增强整个图像的清晰度；色彩转换，16位转8位彩色影像要求波段排列正确，转换后8位3波段彩色影像色彩真实，无伪彩色；影像色彩分布均衡，无明显溢出、过饱和等问题。

（2）图像增强要求：只对整景真彩色融合影像进行必要的增强处理；整景真彩色融合影像为单通道8位，彩色影像为3通道24位。

（3）增强质量要求:影像直方图尽量呈正态分布；增强后的影像纹理要清晰，地物的表现力更加明显，无显著噪声，不允许出现大块的花斑或黑白斑遮盖地物，影响地物的目视解译效果；增强后的彩色影像应色彩饱和、自然明快；黑白影像应纹理清晰、反差适中；一景范围内应确保色彩均衡，保证与采购人已有数据色彩一致。无有效影像数据覆盖区域的像素值设为0，影像其他数据区不能出现0像素值。按县域镶嵌数据RGB值不应有任意一个为0的颜色值。

1.3 精度要求

1）平面位置精度要求

数字正射影像图的平面位置中误差不应大于下表1的规定，明显地物点平面位置中误差的两倍为其最大误差。

表1 精度指标         单位为毫米（图上）

| 比例尺 | 平地、丘陵地 | 山地、高山地 |
| --- | --- | --- |
| 1:10000 | 0.5 | 0.75 |

2）套和精度要求

以第三次全国国土调查成果中的航空正射影像作为控制源，采用影像对影像匹配的方式进行正射处理。单景真彩色融合影像、县域镶嵌影像成果与第三次全国国土调查成果中的航空正射影像、最新全国国土变更调查矢量成果进行套和检查，其套合中误差应小于2像素，最大误差不超过2倍中误差。

3）数据接边要求

数据成果满足技术参数要求，与相邻影像图接边误差不应大于2个像元。

1.4 数据格式命名组织结构要求

1）数据格式

数字正射影像文件采用Erdas Img格式（*.img）存储，影像文件须带投影信息。

2）数据命名

整景数字正射影像成果的文件命名,采用原始影像名+波段标识符+文件名后缀的表达方式。波段标识符采用F表示，表示16位四波段融合影像。

县域镶嵌影像数据命名采用“所在县区行政区划代码+县区名称2026Q1”的方式（第一期为Q1，第二期为Q2，第三期为Q3，下同）。

3）数据组织结构

（1）原始影像

每景数据以单独压缩包的形式汇交，且需单独提供对应的结合表，结合表中的影像名字段与压缩包名称一致，且范围与原始影像相对应。

（2）单景纠正成果

数字正射影像成果以景为单元进行组织、存储、汇交。文件组织采用二级目录存放，第一级目录为卫星遥感器类型；第二级目录为影像名，在第二级目录下存放整景数字正射影像文件。此外单景纠正成果需提交对应的结合表，结合表反映影像除云雾雪等情况的有效覆盖范围，名称与影像名相对应。

（3）按县域镶嵌成果

按县域镶嵌成果，以采购人提供的县区界外扩100米作为影像裁剪范围。文件组织方面将各县区的影像数据及对应的元数据文件共同存储于单独的文件夹中，文件夹命名采用“所在县区行政区划代码+县区名称”的方式，影像数据命名采用“所在县区行政区划代码+县区名称2026Q1”的方式，其对应的元数据成果采用“所在县区行政区划代码+县区名称+2026Q1xq”的方式。

- 成果要求

（1）包括单景16位四波段融合影像（即*F.img）、按县域镶嵌数据成果。影像成果按照项目要求进行纠正处理，影像精度符合技术参数指标；

（2）单景纠正成果结合表SHP文件，按县域镶嵌影像的元数据文件。

3）其他资料

项目质量检查、检验报告及项目所需文档资料等。

- 提交清单

（1）纠正后单景影像成果：16位四波段融合影像（即*F.img）；

（2）单景影像成果结合表（*.shp格式，包含影像名称、时相、分辨率等信息，表达影像去云、雾后的有效范围）；

（3）按县域镶嵌真彩色融合数据成果；

（4）县域镶嵌影像的元数据（*.shp格式，包含影像名称、时相、分辨率等信息）；